TW-QY36便携式液压传动基础实训箱

一、技术性能

1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz

2.装置容量：＜0.5kVA

3.实训箱外形尺寸：550mm×350mm×230mm

4.定量齿轮泵：额定压力2.5MPa，额定流量 4L/min

5.交流调速电机：额定电压 AC220V，额定功率250W，额定转速1400r/min

二、技术要求

1.装置采用模块化设计，液压系统回路建立在铝型材组建的平台上，电气控制部分采用挂箱结构，泵站采用透明有机玻璃设计，供/回油均采用快速接头连接方式，可根据实训需要随时更换操作地点。也可以直接放置理论教室，边讲理论边演示动作及过程，加强加深对理论的理解。

2.液压元件采用透明有机玻璃加工的阀体，阀芯结构及动作状态均可清晰可见，系统用油专门采用工业红色液压油，系统运行时可清晰观察到液体的流向及液压元件阀芯的工作过程。

3.连接软管采用透明材质制作而成，配有封闭式快速接头，可以进行系统的反复插拔连接，操作方便，可靠性好。

三、基本配置及功能

1.装置由实训箱、实训对象、液压泵站、液压元件等组成。

| 序号 | 模块 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基 础 平 台 | 电气控制实训箱 | 600mm×340mm×230mm | 1箱 |  |
|  |  | 实训对象 | 采用：专用铝合金型材， | 1套 |  |
|  | 透 明 液 压 元 件 | 双作用液压缸 | 透明液压元件 | 1个 |  |
|  |  | 三位四通电磁换向阀（O型） | 透明液压元件 | 1个 |  |
|  |  | 直动式溢流阀 | 透明液压元件 | 1个 |  |
|  |  | 先导式减压阀 | 透明液压元件 | 1个 |  |
|  |  | 节流阀 | 透明液压元件 | 1个 |  |
|  |  | 压力表座 | 透明液压元件 | 1个 |  |
|  |  | 耐震压力表 | 量程0～1.6MPa | 1个 |  |
|  | 液 压 泵 站 | 油箱 | 透明有机玻璃 | 1套 |  |
|  |  | 交流调速电机 | 含调速器 | 1台 |  |
|  |  | 定量齿轮泵 | CB-B6 | 1台 |  |
|  |  | 液压油 | L-HL46号液压油 | 5KG |  |
|  | 电 气 控 制 部 件 | 调速器 | 调速范围：90～1400r/min | 1个 |  |
|  |  | 接近开关 |  | 2个 |  |
|  | 其它 配件 | 电磁阀连接线 |  | 1根 |  |
|  |  | 国标电源线 |  | 1根 |  |
|  | 配套工具 | 螺丝刀 | 十字 | 1把 |  |
|  |  | 活动钣手 | 0-150mm | 2把 |  |
|  | 资料 | 实训使用指导书 |  | 1本 |  |

2.实训装置基本配置及功能

- 实训项目

- 用手动换向阀的换向回路

- 用O型换向阀的换向回路

- 压力调定回路。

- 用减压阀的减压回路。

- 用溢流阀的调压回路。

- 进油节流调速回路。

7、回油节流调速回路。

8、变量泵调速回路。

9、自动控制换向回路。