TW-XQ102动力电池包及BMS管理系统组装实验台

一.产品简介

选用主流新能源磷酸铁锂动力电池包，单体电池3.2V20AH，共24串,一体式BMS电池管理系统，有被动均衡功能；真实地呈现了磷酸铁锂动力电池包核心零部件之间的连接控制关系、安装位置和运行参数，以及高压系统安全注意事项；通过比照电路原理图，由学员自己组装连线，培养学员电池组装连接动手能力，适用于院校新能源课程教学和维修实训设备。

二.功能特点

1.学员动手拆装与组装电池包及BMS管理系统。

2.各主要部件安装在平台上，连接线统一放置在工作位，比照电路原理图，让学员自己在组装连线过程掌握动力电池包工作原理。

3.BMS电池管理系统安装在面板上，清晰标注电压采集线，温度采集线，继电器控制线，霍尔电流传感器采集线等逻辑控制关系。

4.BMS电池管理系统带被动均衡功能，带开关控制保护（单体断线、短路、过压、欠压、过流、过温），估算SOC(荷电状态)等。

（配套可正常运行操作的BMS上位机检测标定软件）

5.动力电池包显示器（7寸）安装在面板上，可以观察充放电过程各项参数，掌握动力电池包充放电过程控制逻辑和主要部件参数变化规律。

6.实训台配放电模块，模仿车辆能量消耗过程，放电电流大小可以选择。

7.动力电池包设置有机械维修开关，高压电器连接器均采国标产品，性能可靠。

8.实训台配备12V电源接地机械开关，可随时断开12V接地，切断整个系统电源。

9.UV平板喷绘面板完整显示动力电池包、BMS、充电和放电工作原理图。

10.实训台由移动台架(带检测端子的原理面板)组成，平台水平放置，安装主要零部件；实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。

11.设备框架采用40mm×40mm和40mm×80mm两种一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，带自锁脚轮装置，底座上配有40cm的桌面，台面铺装32mm厚彩色高密度复合板，方便放置资料、轻型检测仪器等。

三.技术规格

1.外形尺寸（mm）： 1500×700×1700mm（长*宽*高）

2.输入电源： AC220V±10%  50Hz

3.工作电源： DC12V

4.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（单体电池3.2V 20AH）

动力电池串数：24

工作温度：-20°～60°

5.BMS锂电管理一体机：带CAN通讯

6.动力电池包显示屏： 7寸触摸屏

7.高压大电流继电器：线圈电压：12VDC,最大额定工作电压：1000VDC,额定电流：400A。

四.实训项目

1.学员动手组装电池包及BMS，认知新能源动力电池包（BMS）控制原理。

2.学员动手组装电池包及BMS，认知新能源动力电池包（BMS）主要零部件功能。

3.通过连线运行实测，熟悉新能源动力电池包（BMS）各种状态下逻辑控制关系，电流，电压，电池压差，电池温度等参数变化规律实训实验。

4.通过连线实测，熟悉BMS如何采集动力电池组压差，并控制充电和放电过程。

5.通过连线实测，熟悉BMS如何采集动力电池组温差，并控制充电和放电过程。

五.基本配置

磷酸铁锂动力电池包，BMS锂电管理一体机，动力电池包触摸显示屏，充电机，国标充电插口，国标充电枪，紧急断电开关，霍尔电流传感器，直流接触器，DC-DC转换器，辅助蓄电池，放电控制继电器与放电负载，电阻，可移动实训台(带检测端子的原理面板)。