TWLY-60火灾自动消防报警联动实训系统装置

设备图片：

二、系统概述：

本系统在智能建筑中通常被作为智能建筑三大体系中的BAS（建筑设备管理系统）的一个独立的子系统。该系统是通过消防系统中各个探测设备（烟感探测器及温感探测器）的参数变化进行火灾报警，并通过相关信号以实现消防的联动控制。系统能进行各种模拟火灾和报警联动操作演示、系统的设置、联动编程、线路设计、联网、线路及设置故障的判断及排除等实训。并可通过消防报警联动监控计算机中心，对整个智能楼宇消防系统进行监控，并可进行平面图导入、画面布局、报警点设置等，主要由计算机、编程软件、监控软件、网络适配器等组成。

三、技术参数

1、实训台工作电源：AC220V±10%  50Hz

2、工作环境：环境温度范围为-20℃～+45℃  相对湿度＜85%

3、外形尺寸：1580mm×700mm×1800mm

四、实训内容

1、系统设备认识及接线操作

2.、报警控制器、短路隔离器、联动接口模块的的安装与连接

3、火灾显示盘的安装、连接与使用

4、各种火灾探测器的安装与连接

5、智能输入、输出模块、声光报警器、报警按钮的安装与连接

6、元件地址编码设置

7、系统的管理操作

8、系统的数据查询操作

9、设备启停操作

10、.单点操作

11、联动编程

12、线路故障的判断与处理

13、程序设置错误的判断与纠正

14.、设计并安装一个简易应用系统

五、基本配置

1、电源控制屏（铁质双层亚光密纹喷塑结构）

提供交流电源：单相交流电220V 50Hz，带有过流保护

2、楼宇实训桌

实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板结构坚固，形状似长方体封闭式结构，造型美观大方；设有两个大抽屉、柜门，用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实训桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定，有利于实训室的布局。

3、火灾报警控制器(联动型)

(1)采用192×64点阵液晶显示，可同屏显示4行12列汉字信息

(2)可以现场编辑总线设备的区、层、状态、类型、安装位置等信息

(3)256条事件记录，记录控制器运行中的各种事件，可随时查阅

(4)可以现场编辑联动公式

(5)2个总线回路，可连接254个现场器件

(6)1个 RS485 通讯口，用于同火灾显示盘、设备操作盘、灭火控制盘进行通讯，可接16台火灾显示盘；2台设备操作盘；4台（8区）灭火控制盘

4、火灾显示盘

GK621火灾显示盘通过 RS485 通讯总线与火灾报警控制器联网，采用192×64点阵液晶实时显示本楼层的各种事件信息，使本楼层的工作人员能够及时、准确地了解本楼层的消防事件，从而迅速地采取相应措施。

5、探测器

配备可燃气体探测器、智能光电感烟探测器和差定温火灾探测器等三种探测器。

6.输入模块、控制模块

输入模块主要用于压力开关等信号检测，控制模块主要用于控制排烟阀、送风阀、卷帘门等设备。

7、联动盘现场接口

(1)三线控制，接线部分简洁方便，轻松实现启停回答功能；

(2)两种输出控制方式可供选择，电平输出和脉冲输出。

8、手动报警按钮

火灾发生时，按下有机玻璃片，按钮的火警灯点亮，同时向控制器发出火警信号；

9、消防栓按钮

火灾时按下压片控制器报警，点亮火警指示灯(红)，同时输出一组外控空接点，启动消防泵时，接入启泵回答信号，启泵指示灯点亮(绿色)，复位时，滑下滑动盖，按下复位按钮。

10声光报警器、警铃

现场发生火灾接到控制信号后，发出强烈的声音警报信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

11、电子编码器完成现场设备的编码、设备类型与灵敏度的更改等功能。

六、消防联动系统配置单：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子烟感探测器 | GY601 |  | 1个 |
| 2 | 等离子温感探测器 | GY601 |  | 1个 |
| 3 | 光电燃气探测器 | Q-BW1B |  | 1个 |
| 4 | 短路隔离器 | GM611A |  | 1个 |
| 5 | 手动按钮 | GM601B |  | 1个 |
| 6 | 输入模块 | GM612 |  | 1个 |
| 7 | 输入输出控制模块 | GM613 |  | 2个 |
| 8 | 智能化控制主机 | GS-614/8 | 255点 | 1台 |
| 9 | 超大铃声警铃 | GF1411 | 24V 5W | 1个 |
| 10 | 声光报警器 | GT1412 | 24V | 1个 |
| 11 | 警灯 | LTE-1081 | 24V 5W | 1个 |
| 12 | 继电器 | MY2N | 24V | 3套 |
| 13 | 排风机 |  | 24V直径80mm | 1个 |
| 14 | 点型感温探测器 | JIW-20M-GW601 |  | 1个 |
| 15 | 钮子开关 | TS-202 | 双脚 | 20只 |
| 16 | 点动开关 | A16Y-11S | 红1绿2 | 3只 |
| 17 | 指示灯 |  | 220V | 1只 |
| 18 | 漏电保护开关 | DZ47LE-32 | 220V单相 | 1个 |
| 19 | 吹风机 | RCY-889 | 220V50Hz | 1个 |
| 20 | 实验桌实训架 | 150X70X180cm | 高级防腐板后成型 | 1套 |